Jméno a příjmení učitele:     Ing. Marcela Sochová

Předmět a téma:    Karosářská technologie  -  PÁJENÍ – 2.část

Třída: 2. ročník

Časový odhad:  15 minut

Anotace:   téma PÁJENÍ – 2.část, je členěno na úpravu stykových ploch před pájením, tavidla a způsoby ohřevu při měkkém a tvrdém pájení

Způsob zapojení čtenářské gramotnosti:

Práce s textem, doplnění textu, pracovní list

Použitý materiál : text, obrázek, pracovní list

Zdroj: Frischherz, Skop, Knourek – Technologie zpracování kovů 1

Pájení – 2.část

Úprava stykových ploch

Plochy musí být odmaštěné, očištěné, zbavené oxidů, při spojování tenkých plechů provádíme úpravy přeplátováním.

Tavidla

Jsou chemické prostředky, zlepšující smáčivost pájek a chránící pájku před oxidací.

Měkké pájení – salmiak, kyselina chlorovodíková, kalafuna

Tvrdé pájení  – borax a směs boraxu a kyseliny borité

Pájedla -  příklady :

Měkké pájení

Kladívková pájedla -  měděný hrot se ohřívá plamenem, elektricky nebo v peci

Pájecí hořák -  plamen ohřívá pouze stykové plochy, pájka se tak taví.

Elektrická pájedla - používané v klempířství a elektrotechnice.

Tvrdé pájení – způsoby ohřevu

- Ohřev plamenem

- Ohřev indukční

- Ohřev v peci

- Elektrické odporové kleště

-

Pracovní list pro žáky

1.  Rozhodněte  a k jednotlivým obrázkům zapište, které pájené spoje jsou přeplátované a které stykové.

B

A

A  spoje …………………………………….

B spoje  ……………………………………..

2. Uveďte, které zdroje tepla se používají pro pájení naměkko?

..................................

……………………………….

………………………………

………………………………

3. Co je to kalafuna a jaké má použití v oblasti pájení?

…………………………………………………………………………………………….

Pracovní list - řešení

1.  Rozhodněte  a k jednotlivým obrázkům zapište, které pájené spoje jsou přeplátované a které stykové.

B

A

A  spoje ……přeplátované……………………………….

B spoje  ……stykové………………………………..

2. Uveďte, které zdroje tepla se používají pro pájení naměkko?

Kladívková pájedla

Pájecí hořák

Elektrická pájedla

3. Co je to kalafuna a jaké má použití v oblasti pájení?

Salmiak je tavidlo pro měkké pájení, které zlepšuje smáčivost pájek a chrání pájku před oxidací.