Jméno a příjmení učitele:     Ing. Marcela Sochová

Předmět a téma:    Karosářská technologie  -  SVAŘOVÁNÍ - test

Třída: 2. ročník

Časový odhad:  20 minut

Anotace:   téma SVAŘOVÁNÍ je členěno na 2 části, v 1. části žáci vybírají z textu pravdivé tvrzení, v 2. části získají tajenku doplněním základních pojmů ze svařování.

Způsob zapojení čtenářské gramotnosti: práce s textem, doplnění textu, tajenka

Použitý materiál : text, pracovní list s tajenkou včetně řešení

Zdroj: Frischherz, Skop, Knourek – Technologie zpracování kovů 1

ĆESKÁ SVÁŘECÍ SPOLEČNOST – Učební texty pro evropské svářečské specialisty

PRACOVNÍ LIST - TEST - Svařování

Vyberte pravdivé tvrzení:

1/ a) Mezi tavné svařování patří svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování elektronovým paprskem…….

b) Zkapalněný oxid uhličitý se dodává v lahvích s vnitřním přetlakem 150MPa.

c) Při svařování metodou MAG je svar chráněn ochrannou atmosférou argónu.

2/ a) Rutilový obal elektrody je tvořen oxidem titaničitým.

b) Rutilový obal elektrody se používá při svařování pod tavidlem.

c) Rutilový obal elektrody je tvořen oxidem manganu.

3/ a) Kořen svaru je část svarového spoje na povrchu základního materiálu.

b) Při svařování elektrickým obloukem používáme stejnosměrný i střídavý proud.

c) Svařování plamenem se používá převážně v sériové výrobě.

4/ a) Mezi tavné svařování patří svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování třením a tlakem za studena.

b) Svařováním vzniká pevné nerozebíratelné spojení.

c) Při svařování oceli el. obloukem za použití střídavého proudu dochází k tzv. foukání oblouku.

5/ a) Elektrický oblouk hoří mezi elektrodou a svařovaným materiálem nebo mezi dvěma elektrodami..

b) Elektrody rozdělujeme na tavné a netavné, netavné rozdělujeme na obalené a holé.

c) Při svařování metodou MAG používáme jako ochrannou atmosféru čistý argon.

6/ a)Při svařování metodou WIG (TIG) používáme střídavý i stejnosměrný proud.

b) Mezi aktivní plyny patří argon a helium.

c) Dobře svařitelné jsou jen oceli, s vyšším obsahem uhlíku nad 0,5 %.

Doplňovačka základních pojmů s tajenkou:

| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOPLŃTE:

1. Zdroj tepla pro tavné svařování

2. Hořlavý plyn pro svařování plamenem

3. Slitina železa a uhlíku

4. Druh plamene s přebytkem acetylenu

5. Zařízení pro snížení tlaku plynu na svařovací láhvi

6. Ochrana svaru

7. Druh svaru – svařované materiály jsou na sebe kolmé

8. Druh odporového tlakového svařování

9. Ztuhlá svarová lázeň

Řešení :

Vyberte pravdivé tvrzení:

1/ a) Mezi tavné svařování patří svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování elektronovým paprskem…….

b) Zkapalněný oxid uhličitý se dodává v lahvích s vnitřním přetlakem 150MPa.

c) Při svařování metodou MAG je svar chráněn ochrannou atmosférou argónu.

2/ a) Rutilový obal elektrody je tvořen oxidem titaničitým.

b) Rutilový obal elektrody se používá při svařování pod tavidlem.

c) Rutilový obal elektrody je tvořen oxidem manganu.

3/ a) Kořen svaru je část svarového spoje na povrchu základního materiálu.

b) Při svařování elektrickým obloukem používáme stejnosměrný i střídavý proud.

c) Svařování plamenem se používá převážně v sériové výrobě.

4/ a) Mezi tavné svařování patří svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování třením a  tlakem za studena..

b) Svařováním vzniká pevné nerozebíratelné spojení.

c) Při svařování oceli el. obloukem za použití střídavého proudu dochází k tzv. foukání oblouku.

5/ a) Elektrický oblouk hoří mezi elektrodou a svařovaným materiálem nebo mezi dvěma elektrodami.

b) Elektrody rozdělujeme na tavné a netavné, netavné rozdělujeme na obalené a holé.

c) Při svařování metodou MAG používáme jako ochrannou atmosféru čistý argon.

6/ a) Při svařování metodou WIG (TIG) používáme střídavý i stejnosměrný proud.

b) Mezi aktivní plyny patří argon a helium.

c) Dobře svařitelné jsou jen oceli, s vyšším obsahem uhlíku nad 0,5 %.

Doplňovačka základních pojmů s tajenkou:

| 1. |  |  | P | L | A | M | E | N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | A | C | E | T | Y | L | E | N |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | O | C | E | L |  |  |  |  |
| 4. |  |  | R | E | D | U | K | Č | N | Í |  |  |
| 5. |  |  |  | V | E | N | T | I | L |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | S | T | R | U | S | K | A |  |
| 7. |  |  |  |  |  | K | O | U | T | O | V | Ý |
| 8. |  |  |  |  | B | O | D | O | V | É |  |  |
| 9. |  |  |  |  | S | V | A | R |  |  |  |  |

DOPLŃTE:

1. Zdroj tepla pro tavné svařování

2. Hořlavý plyn pro svařování plamenem

3. Slitina železa a uhlíku

4. Druh plamene s přebytkem acetylenu

5. Zařízení pro snížení tlaku plynu na svařovací láhvi

6. Ochrana svaru

7. Druh svaru – svařované materiály jsou na sebe kolmé

8. Druh odporového tlakového svařování

9. Ztuhlá svarová lázeň